配置固件的制作

注意：定制相应的数据，需要下载以下两个工具

网络摄像机搜索/批量升级/配置工具：http://www.anjvision.com/download/165-cn.html

网络摄像机个性化定制工具：http://www.anjvision.com/download/161-cn.html

- 定制需要的内部参数，导出配置文件

  - 打开搜索工具,选择设备，鼠标右键选择【远程配置】-【简体中文】

  - 弹出远程配置框，然后定制自己想要固定的IPC参数（这里以标题改为AJWS、视频编码为264为例）

    - 选择【媒体设置】-【时间和标题设置】，标题内容设置为AJWS,点击【保存】

    - 选择【媒体设置】-【视频编码设置】，编码格式改为H264,点击【保存】

  - 关闭远程配置框，勾选设备，点击【批量下载配置】

  - 鼠标右键对应摄像头IP，选择“打开抓图目录”,进入抓图目录的上一级“文档”中，找到对应下图红框内的xml文件

- 生成个性化定制固件

  - 打开个性化定制软件，点击【导入默认配置】，选择配置的参数，点击【打开】

- 固件为20191119或其以后的日期的可以不用输入型号

- 常见问题及解决方案

  - 生成的小固件为什么升级后里面的参数没有改变？

# 答：升级定制化固件后需要恢复出厂设置

  - 定制后LOGO不显示或者显示不全

# 答：LOGO的大小超过了20K

  - LOGO如何清除？

# 答：升级这个固件恢复出厂设置即可