800万 智能AI黑光模组

功能特点：

1、1/2.8英寸800万像素黑光CMOS传感器；

- 支持H.265+、H.265、H.264编码；

4、支持2种灯光信号控制：CDS、PWM信号；

5、支持软光敏：全彩模式、红外模式、双光模式；

6、支持图像翻转，支持HDR；

7、支持智能分析：人形检测，自定义区域；

8、支持语音对讲、语音播报、自定义语音；

9、支持Onvif；

10、支持字符叠加；

11、IP地址过滤；

12、支持POE扩展；

13、提供SDK（WINDOWS,Android，Linux）开发包

产品参数：

| 型号 | MC800S5 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | SSC378QE |
| 图像传感器 | 800万像素,1/2.8" CMOS IMX415 |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~12Mpbs可调；支持帧率1~20帧/秒可调； |
| 图像输出 | 主码流：20@FPS(3840×2160),25FPS@(3072×2048,2592×1944,2560×1440,2304×1296，1920×1080，1280×720)； |
|  | 子码流：720×480,D1,VGA,640×360； |
| 音频接口 | 音频线性1路输入1路输出； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| IRCUT接口 | 集成IRCUT切换电路，自动/外部控制/手动/定时来控制IRCUT日夜模式 |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| 灯板接口 | CDS、PWM红外、PWM暖光； |
| IO接口 | 支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及变焦程序 |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议 ,可选GB28181、RTMP以及多种NVR对接协议; |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android) Danale； |
| 电源 | DC12V电源输入接口 170mA |
| 工作环境 | -40~+85℃ |
| 尺寸 | 2×38(长) * 38(宽) |