MY-A20接线图

D5：LED接口

D6：MIC接口

D7：SPK接口

D2：IR-CUT接口

D4：水平电机

D3：垂直电机

D1：电源+网络

注：标注1所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | RESET | 复位 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT+ | 5V IR-CUT |
|  |  | 2 | IR-CUT- |  |
| D3 | 水平电机 | 1 | 蓝 | 5V电机 |
|  |  | 2 | 棕 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 黑 |  |
|  |  | 5 | 红 |  |
| D4 | 垂直电机 | 1 | 蓝 | 5V电机 |
|  |  | 2 | 棕 |  |
|  |  | 3 | 黄 |  |
|  |  | 4 | 黑 |  |
|  |  | 5 | 红 |  |
| D5 | 灯板接口 | 1 | PWM1 | 红外灯 |
|  |  | 2 | 空 | 预留 |
|  |  | 3 | PWM0 | 白光灯 |
|  |  | 4 | IO-OUT | 红蓝灯 |
|  |  | 5 | 12V | 12V输出 |
|  |  | 6 | GND | 地 |
| D6 | MIC接口 | 1 | MIC+ | 麦克风红色 |
|  |  | 2 | MIC- | 麦克风黑色 |
| D7 | SPK接口 | 1 | SPK+ | 喇叭红色 |
|  |  | 2 | SPK- | 喇叭黑色 |

D8：LED接口

D9：IR-CUT

| D8 | 灯板接口 | 1 | PWM1 | 红外灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | PWM0 | 白光灯 |
|  |  | 3 | 5V | 5V输出 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
| D9 | IR-CUT | 1 | IR-CUT+ | 接IR-CUT红色 |
|  |  | 2 | IR-CUT- | 接IR-CUT黑色 |