H.265+ 400万 枪球联动/智能双光/wifi模组

功能特点：

产品功能

1、200万+200万CMOS传感器

2、支持三种灯光模式：双光、全彩、红外

3、提供4G和网口两种选择

4、H.265+智能编码，减少带宽压力

5、支持云台转动，枪球联动

6、支持双向语音通话，沟通无障碍

7、支持（512GB）Micro SD卡/云存储

8、支持APP远程控制

9、支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲

10、智能人形检测：区域检测、绊线检测

产品参数：

| 型号 | MY-A20-4G |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 200万+200万像素 低照度 CMOS |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~1.5Mbps可调； |
| 图像输出 | 主码流：2×1920×1080； |
|  | 子码流： 640×360； |
| 音频接口 | 支持1路MIC输入，1路1路功放输出（8Ω2W）； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| TF接口 | 1个TF存储接口，最大支持512G； |
| 4G频 段 | LTE-FDD：B1/B3/B5/B8 LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 |
| 复位键接口 | 支持硬件复位,复位解绑设备； |
| 灯板接口 | 集成双路灯板驱动模块(推荐灯板：双光灯板) |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P； |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android)支持AC18Pro； |
| 电源 | DC12V电源输入接口，功耗120mA |
| 工作环境 | -20~65℃ |
| 尺寸 | 58(长) * 38(宽)+38(长)*38(宽) (不含镜头) |