H.265+ 400万 枪球联动/智能双光/wifi模组

功能特点：

产品功能

1、1/3 CMOS传感器

- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外

- 单频WiFi6，2.4GHz+蓝牙配网

4、提供WiFi和网口两种选择

5、H.265+智能编码，减少带宽压力

6、支持云台转动，枪球联动

7、支持双向语音通话，沟通无障碍

8、支持（512GB）Micro SD卡/云存储

9、支持APP远程控制

10、支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲

11、智能人形检测：区域检测、绊线检测

产品参数：

| 型号 | MY-A25 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/3 低照度 CMOS |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~1.5Mbps可调； |
| 图像输出 | 主码流：2×3MP，2×1920×1080； |
|  | 子码流： 640×360； |
| 音频接口 | 支持1路MIC输入，1路1路功放输出（8Ω2W）； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| TF接口 | 1个TF存储接口，最大支持512G； |
| WiFi | 2.4GHz（WIFI6），WiFi标准IEEE 802.11 b/g/n/ax； |
| 蓝牙 | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2 |
| 复位键接口 | 支持硬件复位,复位解绑设备； |
| 灯板接口 | 集成双路灯板驱动模块(推荐灯板：12V 300mA双光灯板) |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P； |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android)支持AC18Pro； |
| 电源 | DC12V电源输入接口，功耗120mA |
| 工作环境 | -20~65℃ |
| 尺寸 | 58(长) * 38(宽)+38(长)*38(宽) (不含镜头) |