[image: image1.png]-
J——
 —
-

EIE\EE\TJ.



   [image: image1.png]     

H.265+ 300万 人形检测/智能双光/4G模组

功能特点：
1、3MP分辨率，图像清晰；
2、支持4G全网通，通电即联网，内置电信/移动；

3、H.265+智能编码，减少带宽压力；

4、超低照度图像画质优；
5、支持省电模式：人来灯亮，人走进入省电模式； 

6、支持主动防御：声光震慑，APP报警消息推送；
7、支持双向语音对讲；

8、支持云台控制，看守位，人行跟踪；

9、支持Micro SD卡（最大支持512G）存储；
产品参数：

	型号
	MY-V15

	主控芯片
	SSC37X

	图像传感器
	1/2.8" 300万像素 低照度 CMOS

	视频处理
	H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~1.5Mbps可调； 

	图像输出
	主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720；

	
	子码流：640×360；

	音频接口
	支持1路MIC输入，1路自带功放输出（8Ω2W）；

	音频处理
	G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；

	网络接口
	1个RJ45以太网接口，10/100M自适应;

	TF接口
	1个TF存储接口，最大支持512G；

	4G模式
	支持4G全网通，内置电信/移动双eSIM卡 

	复位键接口
	支持硬件复位；

	灯板接口
	集成灯板驱动模块(推荐灯板：全彩12V 300mA)

	可靠性
	电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；

	业务功能
	支持OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；

	网络协议
	支持TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P；

	手机监控
	支持手机监控(iOS, Android)AC18Pro；

	电源
	DC12V电源输入接口

	工作环境
	-20~65℃


中国 · 广东深圳市南山区丽山路民企科技园6栋4楼406

0755-86568600、86568605


